（二）2

汕头市市级城市绿地养护质量标准

（试行）

1 总则

1.1 为加强城市绿地养护的管理，提高绿地养护质量，根据国家和省、市有关法律法规，结合本市实际情况，制订本标准。

1.2 本标准适用于汕头市城市绿地的养护管理工作。

1.3 城市绿地的养护管理，除应按本标准执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准规范。

2 公园绿地养护质量分级标准

2.1 分为一级公园绿地、二级公园绿地和三级公园绿地，各等级应符合表1规定。

- 公园绿地养护质量分级标准

| 项 目 |  | 养护等级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 景观效果 |  | 根据设计意图进行合理养护，绿量充分，乔、灌、草（地被）搭配合理，比例合宜，达到黄土不露天，景观效果显著。 | 根据设计意图进行合理养护，绿量比较充分，乔、灌、草（地被）搭配较合理，比例较合宜，基本达到黄土不露天，景观效果良好。 | 根据设计意图进行合理养护，绿量基本充分，乔、灌、草（地被）搭配基本合理，比例基本合宜，裸露土地不明显，景观效果尚可。 |
| 植物生长状况 |  | - 植株生长强健，生长发育良好，无枯枝、徒长枝、病虫枝、死杈。 - 树木树冠圆满，分支点合适，主侧枝分布均衡、数量适宜、内膛不乱、通风透光。 - 病虫害控制及时、有效，被害植株不超过3﹪；叶色、叶形正常，叶上无厚重粉尘覆盖。 | - 植株生长较强健，生长发育良好，无明显枯枝、徒长枝、死杈，病虫害枝控制在5%以下。 - 树木树冠基本完整，主侧枝分布较均衡，通风透光。 - 病虫害控制及时、有效，被害植株不超过5﹪；叶色、叶形、大小正常，叶上基本无厚重粉尘覆盖。 | - 植株生长健康，生长发育正常，无明显枯枝、徒长枝、死杈，病虫害枝控制在8%以下。 - 90%以上的树冠基本完整。 - 病虫害得到控制，被害植株不超过7﹪；叶色基本正常，叶上少厚重粉尘覆盖。 |
| 植物养护状况 | 乔灌木 | 绿地内无死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株（保留树种、依景观需要的除外），绿地内植株扶正、补植及时；乔灌木保存率98%以上；修剪得当，时间适合，修剪作业符合植物生长特性，分枝不影响游览和观景。 | 绿地内基本无死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株（保留树种、依景观需要的除外），绿地内植株扶正、补植较及时；乔灌木保存率95%以上；修剪基本得当，时间适合，修剪作业基本符合植物生长特性，分枝不影响游览和观景。 | 绿地内无明显死株、缺株，无明显倾斜或倒伏植株（保留树种、依景观需要的除外），对绿地内死株、缺株、倾斜或倒伏株能予扶正、补植；乔灌木保存率90%以上；修剪基本合理，时间较为适合，修剪作业基本符合植物生长特性，分枝不影响游览和观景。 |
|  | 绿篱、色块 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，具有立体感、艺术感，造型美观，无5cm以上徒长枝；无杂草，无残缺，无落叶杂物堆积。 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，具有立体感、艺术感，造型比较美观，无10cm以上徒长枝；基本无杂草、残缺和落叶杂物堆积。 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，造型比较美观，无15cm以上徒长枝；较少杂草、残缺和落叶杂物堆积。 |
|  | 草本花卉 | 完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到95%以上，无杂草；花后需修剪的，修剪合理、及时。 | 完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到90%以上，基本无杂草；花后需修剪的，修剪合理、及时。 | 基本完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到80%以上，少杂草；花后需修剪的，修剪基本合理、及时。 |
|  | 藤本植物 | 开花适时，牵引得当、及时，覆盖率不低于90﹪。 | 开花适时，牵引较得当、及时，覆盖度比较好。 | 开花适时，牵引基本得当、及时，覆盖度基本好。 |
|  | 草坪和地被植物 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%且无10cm以上杂草；无坑洼积水，无裸露地。 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达90%以上，杂草率低于5%且无15cm以上杂草；基本无坑洼积水，基本无裸露地。 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达85%以上，杂草率低于8%且无20cm以上杂草；少坑洼积水，少裸露地。 |
|  | 水生植物 | 开花适时，花多色艳，生长范围符合景观要求。 |  |  |
| 卫生状况 |  | - 绿地及园路、铺装清洁，无垃圾杂物，无石头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无粪便污物，无悬挂物、无“四害”。 - 实行12小时保洁。 - 各种园林设施应定期清洗，花坛、座椅、小型雕塑、景石及垃圾桶等每周至少清洗2次；大型雕塑每年至少清洗两次。 - 归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。 - 水面清澈，无无关飘浮物和沉淀物。 - 厕所做到“三无”（无积水、无虫蛀、基本无臭）。 | - 绿地及园路、铺装较清洁，基本无垃圾杂物，无石头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无粪便污物，无悬挂物、无“四害”。 - 实行8小时保洁。 - 各种园林设施应定期清洗，花坛、座椅、小型雕塑、景石及垃圾桶等每周至少清洗1次；大型雕塑每年至少清洗两次。 - 归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。 - 水面清澈，基本无无关飘浮物和沉淀物。 - 厕所基本做到“三无”（无积水、无虫蛀、基本无臭）。 | - 绿地及园路、铺装基本清洁，基本无垃圾杂物，无石头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无粪便污物，无悬挂物、无“四害”。 - 加强巡查、及时清理垃圾杂物。 - 各种园林设施应定期清洗，花坛、座椅、小型雕塑、景石及垃圾桶等每周至少清洗1次。 - 归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。 - 水面较清澈，无明显无关飘浮物和沉淀物。 - 厕所无明显积水、虫蛀和臭味。 |
| 园林设施维护 |  | - 绿地附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。 - 园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥、无杂草。 - 亭、廊及其它园林建筑安全可靠，损坏应及时修缮，维护良好。 - 金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。 - 供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。 - 指示牌、警示牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范。 - 喷水池水质良好，水量适度，节约用水，喷水系统和供电系统使用正常、完好无缺。 - 新种树木3年内的各项护树设施（包括护架、护柱、横木等）完好无缺；树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。 |  |  |
| 管理维护 |  | - 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，按要求上报管理动态；工作人员统一着装或挂牌上岗。 - 绿地完整，无违章占绿、无违法建设，及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为。 - 秩序良好，无乱摆乱卖、无乱堆乱放，禁止各种车辆驶入和停放，无张挂标语、晾晒衣物现象。 - 绿地如遭人为破坏，应及时补植修复。 |  |  |

3 道路绿地养护质量分级标准

3.1 块状绿地参照公园绿地养护质量分级标准；行道树及绿化隔离带分为一级道路绿地、二级道路绿地和三级道路绿地，各等级应符合表2规定。

- 道路绿地养护质量等级

| 项 目 |  | 养护等级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 景观效果 |  | 按道路绿化带的立地条件，对植物进行精心养护，使植物健康生长，具有良好的道路景观效果。 | 根据设计意图进行合理养护，绿量比较充分，乔、灌、草（地被）搭配较合理，比例较合宜，基本达到黄土不露天，景观效果良好。 | 根据设计意图进行合理养护，绿量基本充分，乔、灌、草（地被）搭配基本合理，比例基本合宜，裸露土地不明显，景观效果尚可。 |
| 行道树 |  | - 树冠完整、美观，骨架均匀、树干挺直，开花结果正常，具有一定的遮荫及观赏效果。 - 生长旺盛，无病虫害现象，叶色、叶形正常，叶上无厚重粉尘覆盖。 - 枝干健壮，基本无枯枝、徒长枝、病虫枝、死杈，枝条粗壮，无萌蘖；体量、高度保持一致，上、下缘线基本整齐；分支点合适，主侧枝分布均衡、数量适宜、内膛不乱、通风透光，分枝不影响行人行车安全和遮挡路灯、交通指示牌（灯）。 - 无死树缺株，新种树无倾斜，植株扶正、补植及时。 - 有防强风措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。 - 新种树木3年内的各项护树设施（包括护架、护柱、横木等）完好无缺；树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。 - 树池无杂草、垃圾和其它杂物，树干无绑扎物、钉子、铁丝等影响树木生长的东西。 |  |  |
| 道路绿化带 | 灌木、绿篱、色块 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，具有立体感、艺术感，造型美观，无5cm以上徒长枝；无杂草，无残缺，无落叶杂物堆积。 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，具有立体感、艺术感，造型比较美观，无10cm以上徒长枝；基本无杂草、残缺和落叶杂物堆积。 | 根据其生长特性及配置要求合理修剪，造型比较美观，无15cm以上徒长枝；少杂草、残缺和落叶杂物堆积。 |
|  | 草本花卉 | 完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到95%以上，无杂草；花后需修剪的，修剪合理、及时。 | 完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到90%以上，基本无杂草；花后需修剪的，修剪合理、及时。 | 基本完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到80%以上，少杂草；花后需修剪的，修剪基本合理、及时。 |
|  | 草坪和地被植物 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%且无10cm以上杂草；无坑洼积水，无裸露地。 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达90%以上，杂草率低于5%且无15cm以上杂草；基本无坑洼积水，基本无裸露地。 | 草坪平整，整齐雅观，覆盖率达85%以上，杂草率低于8%且无20cm以上杂草；少坑洼积水，少裸露地。 |
|  | 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，无常见病虫害现象。 | 病虫害防治措施效果明显，常见病虫害危害率控制在5%以下。 | 有病虫害防治措施，常见病虫害危害率控制在8%以下。 |
|  | 卫生状况 | 绿带整洁无垃圾，无枯枝残叶，无杂草；植物叶面无陈旧积尘；绿化生产垃圾日产日清。 |  |  |
| 管理维护 |  | - 管理制度全面落实，巡查记录、档案资料完整、详尽，按要求上报管理动态。 - 无违章占绿、无违法建设，及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为。 - 无乱摆乱卖、无乱堆乱放，无张挂标语、晾晒衣物现象。 - 如遭人为破坏，应及时补植修复。 - 养护作业时须穿戴具有反光标志的背心等劳保用具。 |  |  |
| 注：道路绿地除行道树及绿化隔离带外，块状绿地参照公园绿地养护质量分级标准。 |  |  |  |  |

4 养护等级技术要求

4.1 园林植物各等级养护等级技术要求见表3。

- 养护等级技术要求

单位：次/年

| 项目 | 植物类型 | 一级养护 行道树 | 二级养护 | 三级养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施肥 | 乔木 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
|  | 灌木与地被植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 |
|  | 藤本植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 |
|  | 草本花卉 | ≥6 | ≥4 | ≥2 |
|  | 草坪植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 |
| 修剪 | 自然形乔木、灌木 | ≥2 | ≥1 | ≥0.5 |
|  | 造型乔木 | ≥4 | ≥2 | ≥1 |
|  | 花坛、绿篱及造型灌木 | ≥6 | ≥4 | ≥2 |
|  | 草坪植物 | ≥6 | ≥4 | ≥2 |
| 刷白 | 乔木 | 1 | 1 | 1 |

5 养护人员配备要求

5.1 园林绿地各等级养护人员配备要求见表4。

- 养护人员配备要求

| 养护类型 | 人员养护范围参考标准 |
| --- | --- |
| 绿地一级养护 | 3500㎡/人 |
| 绿地二级养护 | 5000㎡/人 |
| 绿地三级养护 | 10000㎡/人 |
| 公厕管理 | 1人/座 |
| 秩序管理 | 8000㎡/班次 |