（二）1

汕头市市级城市绿地常规养护技术规范

（试行）

1 总则

1.1 为加强城市绿地养护的技术管理，提高城市绿地养护管理水平，改善城市生态环境，丰富城市景观，根据国家和省、市有关法律和技术规范，结合本市实际情况，制订本规范。

1.2 本规范适用于汕头市城市绿地的养护管理工作。

1.3 城市绿地的养护管理，除按本规范执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准规范。

2 园林植物养护

2.1 乔木

2.1.1 浇灌与排涝

2.1.1.1 应根据季节、树木的种类和立地条件进行适时适量的浇灌，发芽生长期可多灌，花芽分化时和休眠期前应适当控制水量。

2.1.1.2 定植5年内的乔木，应定期浇灌。

2.1.1.3 浇水应浇透，有条件的浇水前应围堰。

2.1.1.4 夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌宜在中午进行。在道路用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。

2.1.1.5 应及时排除树木周围的积水，新栽树木和不耐水湿的树木尤应尽快排除。

2.1.2 施肥

2.1.2.1 定植5年内的乔木，应适时施肥。

2.1.2.2 肥料的种类及数量应根据植物种类（品种）、生长发育阶段及观赏特性不同而确定。生长期应施氮肥为主的完全肥，发育期应增施磷、钾肥。

2.1.2.3 同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。

2.1.2.4 可采用环施、穴施或沟施。环施应在树冠正投影线外缘，深度和宽度一般为30-40cm，沟（穴）施应避免伤根。有机肥应腐熟后施用。

2.1.2.5 根部施肥宜在晴天，且土壤干燥时施肥，施肥后应及时浇水。

2.1.3 修剪与整形

2.1.3.1 修剪与整形应根据园林植物的生物学特性、生长发育阶段、树龄及景观等要求的不同，选择适当的方法和时期进行。

2.1.3.2 顶端优势强的植物，应保留其顶芽；轮状分枝的树木，不应短截其一级分枝；顶端优势不强而萌发力强的，宜让其形成自然树形，或根据景观需要修剪造型。

2.1.3.3 休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的植物须避免雨期修剪，应在休眠期修剪。

2.1.3.4 修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应及时修剪枯枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、下缘线下的萌蘖枝；对严重影响景观、安全和植物生长的果实、花朵应及时剪除。

2.1.3.5 修剪应按操作规程进行，剪（锯）口应靠近节位，并在剪口芽的反侧，呈约45°角。剪（锯）口应平整，做到不劈不裂，不留残桩。当一般种类植物枝条的剪（锯）口大于6cm或珍稀树种的剪口大于3cm时，剪（锯）口应作防腐处理。

2.1.3.6 针叶类乔木宜疏剪，不宜短截主干或重剪侧枝，但宜及时剪除影响游览或公共安全的下部枝条。

2.1.3.7 阔叶类的乔木树干上的不定芽应及时抹除，且不得拉伤树皮；及时清除根蘖枝，但应避免对树木的主根造成伤害。

2.1.3.8 成形的阔叶类乔木，应以疏剪过密枝、短截过长枝为主，保持其自然形树型和观赏特性；造型乔木应按照设计要求及时进行修剪。

2.1.3.9 棕榈类乔木不应剪切顶梢，但应及时剪除干枯的叶片。基部萌生的植株，应根据生物学特性和景观要求，予以清除或保留。

2.1.3.10 靠近快车道的行道树，主干3.0m以下的分枝宜全部剪除。同一道路的行道树，生长较快的应重剪，生长较慢的应轻剪，以使树冠的大小保持一致。

2.1.3.11 行道树树冠下缘线的高度宜保持一致，以不影响游览观景、行人行车安全为宜；遮挡路灯和交通指示牌（灯）的树枝应及时修剪；靠近居民楼的行道树修剪应考虑居民楼采光。桑科榕属的乔木应及时剪除气生根须。

2.1.3.12 行道树特别是浅根性具有板根的乔木，其树穴范围内不宜种植地被植物。

2.1.3.13 行道树应保持树干直立，对树身倾斜的应及时扶正。

2.1.3.14 迁移或砍伐乔木，必须符合有关法律法规的规定，并按照规定的审批权限及程序，在取得相应行政许可后，方可进行。

2.1.4 中耕除草

2.1.4.1 应适时中耕，保持土壤疏松、通气良好，保持绿地整洁减少病虫孳生，保水保肥，松土以不影响根系和损伤树皮为限，深度宜6-9cm。

2.1.4.2 树干周围的杂草、有害藤蔓植物应及时铲除，在杂草生长旺季前，连根除尽，做到勤除、早除。

2.1.5 刷白

2.1.5.1 刷白时期为秋冬季，刷白高度为1.2米。

2.1.5.2 刷白应均匀细致整齐，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到路面或树穴内地被植物。

2.1.6 补植与改植

2.1.6.1 对死株、缺株、过于衰弱的植株及时清理并补植；对生长环境不适应或与周围环境不协调的植株应及时改植。

2.1.6.2 补植的苗木应选用与原植物种类（品种）一致，规格、形态相近的苗木；补植与改植的植物应至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。

2.1.6.3 补植与改植应按照种植规范进行，施足基肥、搭设护树架并加强浇水、养护等管理措施。

2.2 灌木与木本地被

2.2.1 灌水和排涝

2.2.1.1 应根据季节、立地条件和植物生长势及开花特性进行适时适量的浇灌，每日至少浇水一次，干旱季节早晚各浇水一次；发芽生长期可多灌，花芽分化时和休眠期前应适当控制水量。

2.2.1.2 浇水应浇透，有条件的浇水前应围堰。

2.2.1.3 夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌选在中午进行。在道路用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。

2.2.1.4 灌水时注意上下层植物的关系，特别是有针叶树的地方要注意控水和排涝。

2.2.2 施肥

2.2.2.1 根据灌木品种、开花特性、生长发育阶段，选择施用合适的肥料。

2.2.2.2 根据灌木开花特性、生长发育阶段，适时进行施肥；春、秋季重点施肥4-6次，平时根据实际情况适量施肥；开花灌木可在开花前施肥，以追施磷、钾肥为主。

2.2.2.3 施肥宜在晴天，且土壤干燥时进行；施肥时，肥料不能裸露，采用埋施或水施等方法进行；施肥时应避免肥料触及叶片，施完后应及时浇水；水施时浓度一般不宜大于1.5‰；化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.2.3 修剪与整形

2.2.3.1 模纹花坛、绿篱和造型灌木，应及时修剪，以保持图案清晰，层次分明、面线平整、线条流畅，冠形丰满；自然生长的灌木，修剪应以维持植物自然形态为原则，及时剪除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝，以保持通风透光性。每次修剪的剪口位置，应稍高于前一次；当修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。

2.2.3.2 观花灌木应掌握花芽发育规律，早春开花的观花木本植物，宜在花后轻剪；夏季开花的落叶植物，宜在冬季休眠期或生长相对停滞期修剪；一年多次开花的，宜在花后及时轻剪。

2.2.3.3 灌木过高影响景观效果时应进行强度修剪，修剪时间宜为休眠期。

2.2.3.4 修剪后剪口或锯口应平整光滑，不得劈裂、不留短桩。

2.2.4 中耕除草

2.2.4.1 应适时中耕，清除灌木周围的杂草，保证土壤的通风透气性，松土应不损伤植物根系。

2.2.5 补植与改植

2.2.5.1 对死株、缺株、过于衰弱的植株及时清理并补植；对生长环境不适应或与周围环境不协调的植株应及时改植。

2.2.5.2 补植的苗木应选用与原植物种类（品种）一致，规格、形态相近的苗木，以保证优良的景观效果。

2.2.5.3 补植与改植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。

2.3 草本花卉

2.3.1 浇灌与排涝

2.3.1.1 应根据季节、立地条件和植物生长势及开花特性进行适时适量的浇灌，每日至少浇水一次，干旱季节早晚各浇水一次，浇水应浇透。

2.3.1.2 夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌选在中午进行。人工浇水时，应控制水的流速和水量，避免冲刷花朵，并应防止泥土溅到花卉、茎、叶上。应及时排除积水。

2.3.2 施肥

2.3.2.1 栽种时应施足基肥；在每年的春、秋季重点施肥2-3次，并根据花卉品种、生长情况适当追肥以满足植物生长需要，必要时，可进行叶面追肥；追肥宜采用颗粒肥料，亦可采用水肥。

2.3.2.2 肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤；化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.3.3 修剪与整形

2.3.3.1 根据种类（品种）和花期要求的不同，及时整形，可分别采用摘心或疏枝措施，以促使其株型美观、适时开花、着花整齐。

2.3.3.2 草本花卉的修剪不宜在雨后立即进行，残花、枯萎的黄叶和花蒂（梗）或植株等则要及时清除。

2.3.3.3 宿根或球根花卉应根据其种类特性及生长状况，每年或每隔1-2年于其休眠期或相对休眠期，进行翻种更新。翻种时应先将其地上部分剪去，并将老的根茎段或母球去除。

2.3.4 中耕除草

2.3.4.1 应适时中耕，清除杂草，不得有明显高于草本花卉的杂草，松土应不损伤植物根系。

2.3.5 补植与改植

2.3.5.1 对死株、缺株、过于衰弱的植株及时清理并补植；对生长环境不适应或与周围环境不协调的植株应及时改植。

2.3.5.2 补植的苗木应选用与原植物种类（品种）一致，规格、形态相近的苗木，以保证优良的景观效果。

2.3.5.3 补植与改植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。

2.4 藤本植物

2.4.1 浇灌与排涝

2.4.1.1 应根据季节、立地条件和植物生长势及开花特性进行适时适量的浇灌，每日至少浇水一次，干旱季节早晚各浇水一次，浇水应浇透。

2.4.1.2 应及时排除积水。

2.4.2 施肥

2.4.2.1 根据植物品种、开花特性、生长发育阶段，选择施用合适的肥料。

2.4.2.2 根据植物开花特性、生长发育阶段，适时进行施肥；春、秋季重点施肥4-6次，平时根据实际情况适量施肥；开花植物可在开花前施肥，以追施磷、钾肥为主。

2.4.2.3 施肥宜在晴天，且土壤干燥时进行；施肥时，肥料不能裸露，采用埋施或水施等方法进行；施肥时应避免肥料触及叶片，施完后应及时浇水；水施时浓度一般不宜大于1.5‰；化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.4.3 修剪与整形

2.4.3.1 藤本植物尚未达到棚顶或篱顶时，应设立支撑物并作牵引，以利其攀缠。当以建筑物墙（柱）体为攀缠对象时，应经常进行绑扎、整理。

2.4.3.2 藤本植物的修剪应以促进分枝为主，加快覆盖和攀缠的速度；同时，剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓。

2.4.3.3 生长在沿街棚（篱）架或立交桥上的藤本植物，其下垂藤蔓须及时修剪，以免影响行车安全。

2.4.4 中耕除草

2.4.4.1 应适时中耕，清除藤本周围的杂草，保证土壤的通风透气性，松土应不损伤植物根系。

2.4.5 补植与改植

2.4.5.1 对死株、缺株、过于衰弱的植株及时清理并补植；对生长环境不适应或与周围环境不协调的植株应及时改植。

2.4.5.2 补植的苗木应选用与原植物种类（品种）一致，规格、形态相近的苗木，以保证优良的景观效果。

2.4.5.3 补植与改植应按照种植规范进行，施足基肥、设立支撑物并加强浇水、养护等管理措施。

2.5 草坪植物

2.5.1浇灌与排涝

2.5.1.1 应视季节与天气情况及时浇灌。有条件的宜采用喷灌方法，水滴宜细密均匀，并浸湿坪床以下8-10cm的土层。

2.5.1.2 夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌选在中午进行，病害易发期宜在上午没有露水时浇水。

2.5.1.3 雨后应及时排除积水。

2.5.2 施肥

2.5.2.1 每年施肥4-6次，以氮、钾肥为主，干旱季节可采取控制氮肥、增施钾肥的措施，以减少浇灌及修剪次数。

2.5.2.2 肥料的施用应适量、均匀，防止因过量或不均匀引起肥害；撒肥后必须及时灌水，但水量不宜过大，以免肥份被冲走。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.5.3 修剪

2.5.3.1 修剪的频率根据草坪目的的草种类（品种）、生长势、养护质量要求、当地气候和坪床的土壤肥力等因素确定。

2.5.3.2 按照不同植物生长势进行高度控制：马尼拉草、台湾草5cm以下，大叶油草、假俭草10cm以下，达到高度一致，边缘整齐。草坪与其他植物之间应保留10-20cm的间隙。

2.5.3.3 修剪前必须先清除草坪上的石砾、树枝等杂物，以消除安全隐患，避免损伤刀具。

2.5.4 中耕除草

2.5.4.1 为保证草坪整齐、美观、纯净，要及时清除非种植的杂草，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。清除杂草时间和次数应根据草坪品种和杂草多少而定，草坪只要有杂草，在早春杂草发芽出土时和立秋杂草籽成熟前，都要及时排除干净，掌握除早、除小、除了。

2.5.4.2 手工拔草时应将杂草连根清除，并压实目的草；化学除草应科学、合理，并需经小面积试验后，方可大面积应用；也可通过剪草控制杂草生长。

2.5.5 补植与改植

2.5.5.1 对局部已损坏的草坪，应及时补植或补播。草坪的局部低洼积水处，可表施土壤，以逐步将其找平，每次表施土壤的厚度不宜超过1cm。

2.5.5.2 杂草过多又无法净化，病虫害严重，或因立地环境的改变等致使草坪出现衰老时，应及时进行局部更新或改植。

2.5.5.3 补植应补植同种草坪品种。补植后应加强养护管理，确保一个月内（冬季两个月）恢复原景观效果。补植与改植要及时，要求缺一块补一块，长一块。

2.5.5.4 因浓密树荫下缺乏光照，经补种后草坪植物仍无法正常生长的区域可更换阴生植物或进行硬地化处理。

2.5.5.5 草坪生长一定年限后出现衰败，应进行更新、复壮，可采用断根、施肥等方法使其重新生长。因土壤板结引起草坪退化的可以采用打孔法或钉滚法疏松土壤。

2.6 水生植物

2.6.1 漂浮植物或浮水植物应进行围合，固定其位置和范围。因繁殖而密度过大时，应剔除部分老植株。

2.6.2 观花的沿生或挺水植物，每年至少应施肥一次。施肥应以有机肥为主，以块状、粒状或粉状肥料，点状埋施于根系周围深度25cm以上的淤泥中。

2.6.3 生长过度的漂浮植物或沉水植物，在影响景观时应及时清理。

2.6.4 枯萎枝叶的整修清理是挺水植物养护管理的重要内容。冬季清除植株地上枯萎部分，修剪留茬要低矮整齐。生长期要合宜疏删，达到通风透光。

2.6.5 老化及生长不良的水生植物应及时更换或更新种植，并应在其休眠或生长相对停滞时进行。

2.7 有害生物的防治

2.7.1 应贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针，做好病虫害预测预报，制定科学的病虫害防治预案，采用综合防治措施，做到准确、及时、有效。

2.7.2 应采用农业防治、物理机械防治或生物防治等方法，尽量少用化学防治，以减少农药对环境的污染，并避免杀死和影响天敌或有益生物的栖息、繁衍。

2.7.3 有必要采用化学防治时，应选择符合环保要求，以及对有益生物影响小的高效、低毒农药；同时，掌握适当的浓度，避免发生药害。对于同一种害虫，应避免长时间重复使用同一种农药。

2.7.4 在开放性的绿地中喷药，应选择人流较少的时段进行；同时应采取必要的防护措施，避免危及人畜。

2.7.5 城市绿地的鼠害应采用综合治理的对策，通过及时的清理鼠类隐蔽的场所和清除绿地中可提供鼠类食用的食物，减少绿地上鼠类种群的容纳量。当害鼠种群密度较高时，应采用化学杀鼠剂灭杀，应选择对人畜安全的剂型，并在夜间投放。对零星的鼠害，宜采用物理方法进行捕杀；之后，应及时封堵鼠洞。

2.8 保护与防护

2.8.1 保护绿地不被侵占，经上级批准临时占用的绿地，不准超过规定面积，如有违反，须立即上报。应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为。

2.8.2 绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准摆摊设点。不准在绿地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等。

2.8.3 应建立热带风暴防御紧急预案，在风暴来临前，必须采取对应的防御措施。对浅根性、树冠庞大、枝叶过密的园林植物，可分别采取疏枝、立柱、绑扎、培土等防御措施，以增强抵御风暴的能力。风暴后必须及时清理倒树断枝，疏通道路。掌握受灾情况，按要求扶正倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶等，使绿化景观尽快恢复。同时，适时拆除支撑物。

2.8.4 保护护栏、支撑架等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管单位，如有损坏，应及时修复；保护水电设施，及时关锁好水电闸门开关，节约用水用电，防止盗用绿化用水；保护草地音响、草坪灯等设施设备。

2.8.5 新种乔木及大型灌木3年内的各项护树设施（包括护架、护柱、横木等）完好无缺；护树杆折断、霉烂或绑带松脱断裂，要及时更换，使其达到护树的目的。同时，随树木的生长，及时将护树带放松，以免绑带嵌入树皮内。

2.9 安全作业

2.9.1 所有作业人员必须穿戴具有反光标志的背心等劳保用具。

2.9.2 在道路作业，或截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。

2.10 技术档案

2.10.1 城市绿地养护单位应及时收集、整理有关绿地养护的技术资料，建立完整的绿地养护管理技术档案。技术档案包括：绿地建设或历年整改的竣工资料；历年养护管理的有关技术资料；园林植物、建筑、小品及园路、铺装场地等设施的种类、规格、数量；土壤理化性状、地下水状况；植物生长势及病虫害等。

2.10.2 城市绿地养护单位应在养护过程中按要求向主管部门提供养护管理报表或生产动态。

3 环境卫生管理

3.1 城市绿地内应保持清洁，做到无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便污物，无悬挂物，无蚊蝇滋生。

3.2 每日9：00前清除完绿地的垃圾杂物。清除后应注意及时巡查、随时清理、保洁。

3.3 城市绿地内的各种园林建筑、小品、园路、铺装场地及其他设施应经常清洗和保洁。

3.4 与城市绿地无关的张贴物、悬挂物等应及时清除。

3.5 归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。保洁器具应放在隐蔽处。

4 园林设施维护

4.1 园林建筑和小品

4.1.1 花架、亭、廊等园林建筑应保持外观整洁和室内外墙面清洁，应及时清除其屋顶积落的枝叶、垃圾和自生的植物；如有破损，应及时维修。

4.1.2 对金属结构的，应及时保养，按要求涂刷油漆，防止表面生锈；对木质构件的，应防止白蚁等蛀虫的危害。

4.1.3 厕所要求做到“三无”（无积水、无虫蛀、基本无臭），“六洁”（厕所地面、洁具、天花、墙壁、尿槽、厕所四周清洁）；地面应保持清洁、干爽，无积水。

4.1.4 园林小品应保持外形美观。如饰面层剥离、实体破损应及时修复。存在安全隐患时，应先对现场近进行围闭，并设置警示标志。

4.2 设施

4.2.1 园路、铺装广场应整洁完好。如发现变形、下沉或危及游人时，应局部围闭，并及时修复。

4.2.2 照明设施、灯饰、果皮箱、导游牌、饮水与通讯设施等如有损坏，应及时更换或修复。铁质围栏、护树架、门窗、灯杆等应定期进行翻新、油漆。

4.2.3 园林水体应保持清洁，水质良好，水量适度。人工水池的池壁应保持干净美观。喷水池应定期对喷水系统和供电系统进行检查维修，确保其正常使用，节约用水，按要求时间喷水。

5 秩序管理

5.1 配备足够的安保人员，定员定岗。开放绿地应按总人数的15%配备管理人员，并按每20000平方米配备1名考核巡查人员。

5.2 做好绿地内的各项安全保卫工作，维持正常游览秩序和停车秩序。执勤时既要严格到位，又要规范文明，禁止辱骂游客，不得与游客争执。

5.3 着装整齐，佩证上岗。

5.4 发现以下活动和行为应立即采取有效措施予以禁止：

（1）乱搭乱建；

（2）摆摊设点，进行棋牌桌、功夫茶、弹簧床、兜售商品、贩卖烧烤食品等经营活动；

（3）卖淫、嫖娼、赌博、算命、非法集会等违法违规活动；

（4）放风筝、溜旱冰、踢足球、遥控无线电航模飞行器、经营电动玩具车及其它娱乐项目，燃放“孔明灯”；

（5）非指定区域停放车辆，未经批准的车辆进入公园绿地；

（6）随处便溺、乱张贴、乱涂刻、乱丢果皮纸屑等不文明行为；

（7）破坏绿化及园林设施等行为。

5.5 城市公园应按规定时间开闭园，开放时间应在门口公告，因故封园管理前应公告。

5.6 城市公园还应按照《游园须知》的规定，维护好园区秩序。